Ashly  INA-1模块的连接、测试、注意事项

目  录

概    述

测试要提前准备的

线材做法

COM口设置方法

连接和测试

概述

Ashly Pema本机不带有RS232接口，但可以通过INA-1模块连接到Pema本机的DATA接口，从而扩展出一个RS232接口。然后，就可以通过这个RS232接口，完成与中控连接，从而使用中控去控制Pema了。

这里要注意一下，Pema的固件版本必须是2.2或以上，如果是2.0那么是不支持INA-1的。

测试要提前准备的

- ComFun软件及其使用方法，可以到东坛ASHLY版块下载

- Ashly Protea软件的使用方法，到东坛ASHLY版块下载

- NE_RS-232_Protocol.pdf协议文件，可以到东坛下载

- 一台电脑，至少带有一个没有被占用的COM口【不可以使用USB转232转接线或PCMCIA的转接卡】

- INA-1模块的简单资料，请先到东坛下载，并阅读

- 有关于通用版的【如何使用中控控制Ashly设备】指导文件，可以到东坛下载，我们这次会间接用到。

- 一条RS232标准直通式电缆，后面有针脚图

- 一条DATA连接电缆，后面有介绍针脚图，在INA-1产品包装内也有英文原版针脚图

- 常用的做线工具和配件，一些线材等

线材做法

如下图

.

COM口设置方法

如下图

如果你常用的是其它的串口调试工具，那么串口的详细设置如下：

1起始位，8数据位，1停止位，无奇偶效验，波特率为9600bps。

连接和测试

下面是这次测试所有设备的连接总图，通过PC COM1->INA-1->Pema DATA接口的顺序进行连接。测试电脑用的是COM1口，在你实际使用时，要看你的电脑用的是哪个Com接口了。

而后，我们打开ComFun软件，按上面所说的COM设置方法，设置好，因为ComFun是Ashly工厂专门开发的小工具，用于在项目中，调试ASHLY产品的，所以有些COM口的设置已经内置了在ComFun中，不需要再设置了，而如果你使用其它串口调试软件时候，就会有其它的参数可以设置了，下面是ComFun软件窗口的样子，非常简单。

例1：将输出1通道静音

静音操作的命令格式是“F0 00 01 2A 06 00 15 40 01 F7”，采用16进制发送出去，如果Pema收到并正确执行了命令，则会在返回一串指令“F0 00 01 2A 06 00 15 40 00 F7 F0 00 01 2A 0C 00 0A 00 00 01 00 00 00 00 01 00 00 00 F7”如下图所示：

并且会同时在Protea软件里时时看到Mute按键已经按下了，如下图所示：

例2：将输出通道1通道解除静音

解除静音操作的命令格式是“F0 00 01 2A 06 00 15 40 00 F7”，采用16进制发送出去，如果Pema收到并正确执行了命令，则会在返回一串指令“F0 00 01 2A 06 00 15 40 00 F7 F0 00 01 2A 0C 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 F7”如下图所示：

并且会同时在Protea软件里时时看到Mute按键已经抬起了，如下图所示：

当无论是线材、串口或其它方面出现问题时，ComFun软件会有一些提示，比如提示ERROR，No Respond等等，都是没有连接、没有设置好所致，需要重新按步骤检查以上。

注意：以上Pema返回命令中的“F0 00 01 2A 0C 00 0A XX XX XX…XX F7”是WR-0C这个命令，可以在东坛下载的Protocol文件里查到，实际上是返回了当前所有输入输出通道分别的哑音状态。

Pema的控制命令有许多，比较详细的请参考东坛的相关文档，这里仅做一个命令的演示。