CS81

8”同轴吸顶音箱，

40W，70V/100V/8Ω

CS61

6”同轴吸顶音箱，

30W，70V/100V/8Ω

CS42

4” 2-路吸顶音箱，

25W，70V/100V/8Ω

吸顶音箱系列

PS壁挂系列

| 型号 | CS42 | CS61 | CS81 |
| --- | --- | --- | --- |
| 频率响应 | 90Hz-20kHz（-10dB） 150Hz-20kHz（+/-3dB） | 90Hz-20kHz（-10dB） 110Hz-16kHz（+/-3dB） | 50Hz-20kHz（-10dB） 100Hz-18kHz（+/-3dB） |
| 最大声压 | 102dB@100V 25W | 104dB@100V 30W | 108dB@100V 40W |
| 灵敏度 1W/1m | 88dB | 90dB | 92dB |
| 承受功率 | 25W | 30W | 40W |
| 功率可选 | 70V : 6W / 12W / 25W | 70V : 3.8W / 7.5W / 15W | 70V : 5W / 10W / 20W |
|  | 100V : 12W / 25W | 100V :7.5W / 15W / 30W | 100V :10W / 20W / 40W |
| 输入可选 | 100V / 70V / 8Ω | 100V / 70V / 8Ω | 100V / 70V / 8Ω |
| 覆盖角度 | 120° | 120° | 120° |
| 组件 -LF | 4”PP | 6”PP | 8”PP |
| -HF | 1”PEN | 1/2” Mylar | 1/2” Mylar |
| 音圈尺寸 | φ25.9 | φ35.53 | φ35.53 |
| DC阻抗 | 7Ω | 6.2Ω | 6.2Ω |
| 安装孔尺寸 | φ180mm | φ200mm | φ240mm |
| 尺寸规格 | φ200*110mm | φ230*150mm | φ270*170mm |
| 箱体材料 | 金属（RAL9016） | 金属（RAL9016） | 金属（RAL9016） |
| 网罩 | 喷粉网罩 | 喷粉网罩 | 喷粉网罩 |
| 重量 | 2.5公斤 | 2.53公斤 | 3.05公斤 |

| 系统 | 2-分频，全频 | 2-分频，全频 |
| --- | --- | --- |
| 频率响应 | 150Hz-18kHz（-10dB） | 110Hz-18kHz（-10dB） |
| 最大声压级 | 105dB | 115dB |
| 承受功率 | 30W RMS | 80W RMS |
| 灵敏度 | 87dB | 92dB |
| 覆盖角度 | 50°x 40°(H x V) | 50°x 40°(H x V) |
| 系统类型 | 无源 | 无源 |
| 单元 | LF : 4.25” HF : 0.75” | LF : 6.5” HF : 1” |
| 阻抗 | LF : 8ohm HF : 4ohm | LF : 8ohm HF : 4ohm |
| 颜色 | 黑色/白色 | 黑色/白色 |
| 尺寸规格（H x W x D） | 270 x 160 x 150mm | 330 x 205 x 195mm |
| 重量 | 2.3KG | 3.9KG |

PS 60

PS 40

技术数据

| 型号 | CLR150 | CLR200 | CLR350 | CLR500 | CLR700 | CLR1000 | CLR1250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大功率输出1） 8Ω立体声模式（每通道） | 180W | 250W | 350W | 550W | 700W | 1000W | 1300W |
| 4Ω立体声模式（每通道） | 330W | 450W | 630W | 880W | 1040W | 1600W | 2080W |
| 2Ω立体声模式（每通道） | ---- | ---- | ---- | 1050W | 1248W | 1920W | 2500W |
| 8Ω桥接单声道模式 | 550W | 750W | 1050W | 1540W | 1820W | 3200W | 3900W |
| 4Ω桥接单声道模式 | ---- | ---- | ---- | 1848W | 2184W | 3850W | 4680W |

| 通道 | 2 |
| --- | --- |
| 总谐波失真 | <0.5%（20Hz - 20kHz） |
| 信噪比 | >100dB（低于额定功率20Hz - 20kHz，A-计权） |
| 频率响应 | +/-1dB（@1W，40Hz – 20kHz） |
| 互调失真 | =/<0.35%（60Hz & 7kHz @ 4:1 由-40 dB至最大） |
| 串音 （低于额定功率） | @1kHz : -75dB @20kHz : -59dB |
| 阻尼因素 | >200（10Hz – 400Hz，8Ω 负载） |
| 电源需求 | 120 ~ 240 VAC / 50 – 60Hz |
| 尺寸（宽x 深 x 高） | 19”（482.6毫米）x15.2”（386毫米）x 2U（CLR150，200，350，500 & 700） 19”（482.6毫米）x15.2”（386毫米）x 3U（CLR1000 & CLR1250） |

1)1kHz最少功率保证（W）在1kHz 0.5% THD

如非说明，上述数据应用于立体声及8Ω负载

CLR150 / CLR200 / CLR350 / CLR500 / CLR700 / CLR1000 / CLR1250

CLR系列  专业功率放大器

特性：

- 立体声/并联/桥接单声道模式

- 多级增益可选，多级输入灵敏度匹配

- 2-电平控制，电源开关，LED电源，

3-LED 显示通道信号，削波和故障状态

- 短路保护，无负载保护及射频干扰保护

- XLR输入

- Speakon，接线柱输出

美 国 [ 雅 士 尼 ]

CW16 / CW26 / CW18 / CW28 / CW112 / CW115 / CW118

CW

CW系列

专业音箱系列

|  | 二分频全频音箱 |  |  |  |  |  | 超低频音箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | CW16 | CW26 | CW18 | CW28 | CW112 | CW115 | CW118 |
| 频率响应（-10dB） | 100Hz～18kHz | 90Hz～18kHz | 90Hz～18kHz | 85Hz～18kHz | 60Hz～20kHz | 50Hz～20kHz | 35Hz～150Hz |
| 频率响应（-3dB） | 120Hz～16kHz | 110Hz～16kHz | 110Hz～16kHz | 100Hz～16kHz | 70Hz～18kHz | 60Hz～18kHz | 45Hz～800Hz |
| 最大声压级 | 116dB | 119dB | 118dB | 122dB | 128dB | 129dB | 130dB |
| 灵敏度 | 94dB | 96dB | 95dB | 98dB | 97dB | 98dB | 98dB |
| 额定阻抗 | — — — — — — — — — — — — — — — — — 8ohm — — — — — — — — — — — — — — — — |  |  |  |  |  |  |
| 额定输入功率 | 80W | 150W | 120W | 250W | 250W | 300W | 500W |
| 峰值功率 | 150W | 200W | 300W | 450W | 500W | 500W | 1000W |
| 覆盖角度 | — — — — — — — — — — — — — 60°x60° — — — — — — — — — — — — — |  |  |  |  |  | —— |
| 分频点 | 2.3kHz | 2.3kHz | 2kHz | 2kHz | 2.3kHz | 2.3kHz | —— |
| 单元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 低频 | 6.5" | 6.5" | 8" | 8" | 12" | 15" | 18" |
| 标称阻抗 | 8ohm | 16ohm | 8ohm | 16ohm | 8ohm | 8ohm | 8ohm |
| 灵敏度 | 94dB | 93dB | 95dB | 96dB | 97dB | 98dB | 98dB |
| 高频 | 1″VIOL，1″喉口 |  |  |  | 1.7″VIOL，1″喉口 |  | —— |
| 标称阻抗 | — — — — — — — — — — — — — 8ohm — — — — — — — — — — — — — |  |  |  |  |  | —— |
| 输入功率 | 30W | 30W | 30W | 30W | 50W | 50W | —— |
| 灵敏度 | 100dB | 100dB | 100dB | 100dB | 104dB | 104dB | —— |
| 物理规格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 外壳 | — — — — — — — — — — — — — — — 高级木板 — — — — — — — — — — — — — — — |  |  |  |  |  |  |
| 安装孔 | M8x14 |  |  |  | M8x17 |  | —— |
| 颜色（涂料） | — — — — — — — — — — — — — — — 黑色环保耐磨漆 — — — — — — — — — — — — — — — |  |  |  |  |  |  |
| 连接器 | — — — — — — — — — — — — — — — NPL4x2 — — — — — — — — — — — — — — — |  |  |  |  |  |  |
| 尺寸（宽x高x深） | 230x365x265mm | 233x547x265mm | 270x405x280mm | 263x636x310mm | 340x560x365mm | 420x650x455mm | 561x690x600mm |
| 重量 | 7.5kg | 10 kg | 8.5 kg | 12.5 kg | 19 kg | 21.5 kg | 45.5 kg |