目录

阿尔泰intercom EF-200主机地址码注释	2

介绍	2

1.	DSW1	2

1.1MIC GAIN	2

1.2PROGRAM OUT WITHOUT RELAY	2

1.3 MIC PHANTOM	2

1.4 PROGRAM INPUT IN SLAVE MODE	3

1.5 BUZZER LEVEL	3

1.6PROGRAM INT. BY PR. RELAY	3

2.	DSW2	3

2.1 PA RELAY BY MIC ON A	3

2.2 PA RELAY BY MIC ON B	3

2.3 PA RELAY BY PA KEY	3

2.4 PA RELAY BY BUZZER KILL	3

2.5 PROGRAM INTERRUPT LINE A	4

2.6 PROGRAM INTERRUPT LINE B	4

小结	4

阿尔泰intercom EF-200主机地址码注释

介绍

此次向大家介绍的是ALTAiR阿尔泰内通系列EF200主机中DSW1和DSW2地址码开关的说明和用法。（需要提是要使用这些开关需要打开机器后盖，机器内部有高压电，非专业人员严禁开启，开启注意一定要断电，断电30秒后再打开后盖。）DSW1主要是话筒的增益，幻想开关，program input（音源输入）的一些设置，DSW2是PA output中一些设置。组合这些按钮大家可以方便的应用音源输入，PA输出功能到阿尔泰内通中。

Program input是阿尔泰内通主机的一个特色功能，接口在后面板，此接口可以接入节目音源按使用者需求送入不同的通道，大家再进行舞台工作时可以很好的根据节目音源时间段安排自己的工作。

PA output这个接口非常有意思，可以接一些背景音箱，化妆室音箱等等，通过阿尔泰EF200主机实现通话，广播等。

以下操作必须当前EF-200是主机完成的，在前面板HEADSET插入5芯耳机+话筒。大家有任何疑问都可以发送邮件到support@ead.cn或者登录www.eadbbs.com:8011我们的技术论坛发帖留言。当然还可以直接来电交流。

- DSW1

和普通地址码开关一样，向上拨为打开，一共有6个分别是：MIC GAIN/PROGRAM OUT WITHOUT RELAY/MIC PHANTOM/ PROGRAM INPUT IN SLAVE MODE/BUZZER LEVEL/PROGRAM INT. BY PR. RELAY 。

1.1MIC GAIN

MIC GAIN这个开关是话筒的增益，向上打开后是40dB,默认向下是30dB如果接入话筒电平实在很小的话就打开此开关吧，能提升10个dB的电平量。

1.2PROGRAM OUT WITHOUT RELAY

PROGRAM OUT WITHOUT RELAY此开关打开后EF-200主机麦克直接送入到PA output，直通不需要其他开关操作。

1.3 MIC PHANTOM

话筒幻象开关，使用电容话筒时打开，如果是动圈话筒注意一定要关闭。幻象开关为9V直流电。

1.4 PROGRAM INPUT IN SLAVE MODE

多台EF-200串接时，主机打开此开关PROGRAM INPUT信号（节目音源）不往从机（下台EF-200）送入，只能在主机连接的其他内通设备收听。

1.5 BUZZER LEVEL

蜂鸣声音电平，向上打开后比低开关的时候响亮很多，盖住其他机器蜂鸣声，有特殊需要的时候打开。

1.6PROGRAM INT. BY PR. RELAY

当前面板PA MIC被按下时，切断PROGRAM INPUT(节目音源)输入，终止节目音源向下级内通设备送入音源信号。放开PA MIC时恢复。

- DSW2

DSW2主要应用在PA OUTPUT接口，有6个开关：PA RELAY BY MIC ON A/ PA RELAY BY MIC ON B/PA RELAY BY PA KEY/ PA RELAY BY BUZZER KILL/PROGRAM INTERRUPT LINE A/ PROGRAM INTERRUPT LINE B。

2.1 PA RELAY BY MIC ON A

打开开关时，按下通道A通话，PA OUTPUT同时送出通话内容。

2.2 PA RELAY BY MIC ON B

打开开关时，按下通道B通话，PA OUTPUT同时送出通话内容。

2.3 PA RELAY BY PA KEY

打开地址码开关，长按前面板PA MIC开关，PA OUT送出EF-200主机通话内容。

2.4 PA RELAY BY BUZZER KILL

向上拨开地址码开关，按下前面板BUZZERS  MUTE按键，PA MIC被打开，PA OUT 送出EF-200主机通话内容。同时BUZZERS MUTE控制下级蜂鸣开关，其他内通蜂鸣开关被关闭。

2.5 PROGRAM INTERRUPT LINE A

打开地址码开关，按下通道A通话时PROGRAM INPUT(节目音源)输入中断，不向下级发送。

2.6 PROGRAM INTERRUPT LINE B

打开地址码开关，按下通道B通话时PROGRAM INPUT(节目音源)输入中断，不向下级发送。

小结

此次阿尔泰内通EF-200地址码就介绍到这里，在使用这些开关综合到具体使用设备中相当方便快捷，有要使用到PROGRAM INPUT和PA OUTPUT这两个接口的一定要看此介绍，当你弄明白这些地址码的用法再去设计或操作EF-200的时候就非常得心应手了！