使用USB连接Ashly设备

2014年6月出厂的的处理器（3.6SP，4.8SP，DSP3.6，DSP4.8）可能有些windows配置问题，导致您无法正常安装这些处理器的windows驱动，从而不可以使用Protea(ashly官方控制软件)找到并控制这些处理器,这与Windows是32位还是64位无关。

如果这些问题困扰着您，本文的一些说明会对你有所帮助。你只需按照说明设置一次，之后在连接ASHLY的USB处理器，就不会再有任何问题了，因为现在软件还没有MAC版的，所以用MAC的同志们就不用看了.

第一步，安装5.20套件（或更高版本）

如果您还没有安装软件，请先从我们网站下载套件5.20（或更高）版本，然后再安装在电脑上。网址是：

http://www.ashly.com/softwaredownloads/protea.php

第二步，暂时禁用驱动程序的签名

如何禁用驱动程序的签名，这取决于你使用的WINDOWS版本，其操作也不同。

Windows Vista和Windows7的系统

1、重启计算机

2、点击F8启动windows。当点击F8时可能会出现不同的画面。知道你屏幕看到如下画面时

3、使用箭头选择禁用驱动程序签名选项。

4、按Enter去启动Windows

对于Windows8

1、按Win+C组合键打开“Charms Bar”，点击设置Charms（像个齿轮的形状）

2、选择“Change PC settings更改计算机设置”

3、选择“General一般”

4、滚动到页面底部，选择“重新启动Restart Now”下的“高级启动Advanced  Start Up”

5、你的电脑将重新启动，你应该看到一个“选择一个选项Choose an option”的蓝色屏幕

6、选择“设置Troubleshoot”

7、选择“高级选项Advanced options”

8、选择“启动设置Startup Settings”

9、选择“重新启动Restart”

10、你会看到屏幕上的启动选项，型号旁边的“禁用驱动程序签名”。你的电脑将重新启动。

对于wondows8.1

- 按Win+C组合键打开“Charms Bar”，点击设置Charms（像个齿轮的形状）

2、选择“Change PC settings更改计算机设置”

3、选择“更新；恢复Update &amp; recovery”

4、选择“恢复Recovery”

5、在“高级启动Advanced startup”，选择“重新启动Restart now”按钮，你的电脑将重新启动，你应该在蓝色屏幕上看到“选择选项“Choose an option”。

6、选择“检测Troubleshoot”

7、选择“高级选项Advanced options”

8、选择“启动设置Startup Settings”

9、选择“重新启动Restart”

10、你会看到屏幕上的启动选项，型号旁边的“禁用驱动程序签名”。你的电脑将重新启动。

第三步，改变设备的驱动程序

电脑加载完Windows后，打开SP设备电源，用USB线缆连接电脑。如果电脑正在安装驱动，请等待，直到安装完成。

加载Ashly的控制软件（桌面上的图标）。直到加载完毕，你应该在Ashly的文件夹网络上看到SP设配。

如果您没有看到您的SP出现Ashly文件夹下，单击“扫描设备”。

下一步可以双击目录树上的SP设备，它会弹出一个控制窗口。从目录菜单选择“驱动设置Device Options”，在选择“Use Standard USB Device Driver”

第一次选择这个菜单设置时，你会看到这样一个对话框：

点YES，你将很快看到这样一个对话框

就像这样，重启你的SP设备电源，他将启用标准设备驱动，连接SP设备将不会再有问题了。