ALControl™远程控制教程V1.0

程序的用户界面

该ALControl™程序是按照Sentinel的控制界面相同的功能设计的。

每个选项卡部分有不同的功能和一连串命令页面,使得建立和操作该控制网络的工作流程变得简单

设备:在这个选项卡内有两个部分:在左部, 所发现的（在线）的Sentinel设备可以选入项目; 这可以在网络在在线或离线模式两种情况下完成。Sentinel的类型可以选择(S3或者S10) ,以及输出模式配置（下拉菜单）：

在右部, 你可以改变输出模式（下拉菜单），以及给该设备更改名称。点击“眨眼”按钮，就可以让已连接的Sentinel点亮ALCONS标志,以确认一组Sentinel中的某一台.

通道: 在项目中所选择的Sentinel设备的通道列表。在本节, 每个信道可配置系统所需的工厂预设（预设选择器），选择模拟或数字信号的输入和选择输入通道。每个通道也可以手动进行重命名。

分组:在此选项有两个部分：在左部(“通道列表”),可以选择需要配置的信道,然后添加到右面搭建编组(“通道分组”).通过”编组编辑器”,可以添加/删除该编组.分配通道到编组内,可以通过”拖放”来完成,以及”添加通道”按键.

编组控制:由通道分配产生,可以在”编组控制”页面来控制编组和子编组.编组和子编组均已可视化,可以在这个页面内自由”拖放”,而不改变编组和通道之间的关系.均衡,延时打开/关闭可以通过弹出窗口控制,也可以通过主程序画面来进行控制.

监控:这个页面能够密切监视系统中所有的相关参数. 从列表中单击所需的设备，在弹出的屏幕会显示三个部分：

“数据”页面提供了每通道的温度和SMPS功率的总览状态. 它还提供了通道的输出电压，电流，功率和阻抗等具体信息;每个通道的参数也可以通过”策划”(弹出窗口)屏幕查看实时的记录.

在”oplog”选项提供了ALC内不同部分的运行状态信息。在出现问题时,在列表和概述选项里设备条目将显示一定的颜色/状态。通过访问“OPLOG”选项，可以将功能状态复位（停止闪烁），但错误仍然存在！

“固件”选项是显示设备固件和预设库的当前版本.

使用该程序

下面的说明也是该程序板载帮助功能的一部分.

·项目启动

·安装设备

·创建组

·监控设备

·设备错误

·保存

项目启动

这里有两种开始新项目的方式;已连接到网络的在线功放或者离线脱机编制预设程序.

·离线情况

·在线情况

如何在脱机状态下添加设备>离线状态下添加设备

在这种情况下，我们假设有一个网络或设备没有连接。你通过点击”添加设备”按键在”设备”选项栏中添加功放。设置设备的类型和选择你想要的输出模式即单通道，2路，4路桥接等，是非常重要的。当你添加一台功放时，你需要同时添加一个IP地址。这个地址应该和实际连接的设备IP地址是相对应的。更多信息，请参阅设备的IP地址设置。注意，当扫描网络时，如果一台ALC Sentinel 3功放加有一个特定的IP地址，但不同于另一台ALC Sentinel 10所对应的IP地址，则该设备不能被添加并且将出现一条错误信息提示。所添加的设备将会保持脱机状态。出现这种状况，你可以在“项目中的ALControl设备”列表里面，更改设备的IP地址或者更改你所添加的设备的IP地址。

通过点击“ALControl名”按键可以对应地更改一些常用的功放名称。此名称可以在设备上的“系统>网络“选项下找到。

你可以通过双击“项目中的ALControl设备”里面的条目，来更改设备的IP地址。

前往设置设备，以进一步设置设备。

前往创建组开始制作组。

当系统连接到网络和点击菜单中的“网络>扫描”或按下CTRL + Q，在网络上发现的设备将会被同步并添加在项目中的ALControl设备”条目里面。当双击“分组”选项里的通道条目，该通道即可实现直接控制。

设置设备IP

通过进入“系统选项”，然后按“网络”按钮可以设置设备的IP地址。

有两个方法可以设置设备的IP地址，通过DHCP自动获得或手动获得。如果禁用DHCP“编辑IP地址”按钮将被激活。手动设置IP地址时，请确保禁用DHCP，并按下“编辑IP地址”按钮，使用编码器完成所需的IP地址拨号时，按“确认”添加设备。

添加在线设备的情况

处于在线状态（设备已供电，并连接到网络）的功放，会出现在“发现ALControl设备”中的设备选项卡列表里，现在你有两个方式可以启动你的项目。要么你打开一个你之前创建的现成的项目（系统>或者按下Ctrl+O），那么功放会被设置回到你之前保存的状态。属于这个项目中的一部分的存在于已发现列表中的功放会从列表中删除。

可通过按下“闪烁标志”按钮进行视觉识别和选择“项目中的ALControl设备”列表里面的设备。你可以同时选择多个设备以确定一组设备。

你可以通过点击“移动到项目”按键将列表中选中的查找到的功放移动到项目区间。这个控制会同步功放的设置如预设，输入源等将会从功放同步到远程控制，在编组选项的通道列表你可以打开一个通道，直接控制它。如果你需要不同的设置你可以进入到功放的手动控制。

需要注意的是，如果有必要改变输出模式。您可以选择多个单元来改变输出模式;然而，这些单元必须是同一类型的（相比于S10，S3具有不同的输出模式）。改变输出模式，所有的预设将会变成空的，没有任何信号再能够从功放输出。这是非常重要的，因为激活的预设有可能是在一个通道里直接连接一个高频扬声器的！如果编组里的通道单元改变输出模式，这个通道将会被移除出编组。

你可以通过双击“项目中的ALControl设备”列表里面的条目来改变设备的IP地址。如果设备处于在线状态，他会被移回“发现ALControl设备”列表，并且被更改的单元会显示离线状态。直到一个具有正确IP地址的单元被连接到网络。

前往创建组开始制作组。

设置设备

在“通道”选项中，你可以设置通道的预设，输入源，通道输入和通道名称。可以同时选择多个通道，并同时改变他们的特性。注意，如果选择的通道具有不同的输出模式，预设的更改将只适用于第一个能够进行更改的通道，并且在它不能再更改预设时会显示一条信息。

对于单声道输入，可以实现1+2和3+4的叠加。

选择多个通道是也可以进行预设变更。如果通道选择了不同的预设，列表应用被选择是，选项中的第一个预设将会被显示，其他通道的不同预设将会被忽略。

给你的通道命名，使他们更容易编成编组；即如果你有4台功放来驱动LR16的主扩，那么理论上，通道的名称将是“LR16主扩”。在这里当你创建一个编组“主扩”，你就知道这些通道应该要在这里。通道命名也可以多选进行。

创建编组

当通道设置好以后，你就可以开始创建编组了。点击“添加编组”按键来创建编组。通常，你会需要一个总编组“主编组”。 其下创建存在于同一区域系统的每个部分（子组）。例如，主扩和低频可能需要不同的音量设定，但是需要一个从主输出设定的总的音量设定，以便它们能够实现保持相对量的同步变化。

要创建一个新的根目录，要确保这个目录下没有任何的选项。

根控制器可以设置编组电源。如果一台功放有通道在不同的分支，在关闭功放之前，这两组的根电源都必须设置成关闭状态。编组电源有一条绿色的线表示。要添加子编组，选择你想要添加子编组的编组，然后点击“添加编组“按键。想要删除编组，则点击“移除编组”的按键。注意这样里面的通道也会同时被移除。

通道可以在通道列表中选取，并且可以拖到一个编组里面或者使用“添加通道”按键来进行移动。在这个过程中，你同样需要先选择好你想要添加通道的编组。该通道的设置现在已经被编组的主控接管了（增益，均衡，延时，静音）。要移除通道，选择它并点击“移除通道”按键。如果你想要通过双击“通道列表”中的一个通道来打开它的控制。它会自动关闭，当它在一个编组里面时。

编组通道控制器有一个增益设置窗口，来设定编组的相对增益。每个通道也可以单独静音。没通道有一个信号输入条显示信号的压缩和输出电平表。就像编组一样，通道有一个电源指示灯，当功放打开是现实绿色；这个线条也会在输出压缩时显示红色。

编组均衡，在编组选项里面按下编组控制器的均衡/延时。一个编组子均衡将会加到编组里面，你可以做一些相对应的调整。然而，如果你这样做，将会对所有在这个编组以下的同一频率进行更改，它会覆盖你的设定。如果你需要在一个子编组设定一个均衡，然后使用一个频率而不影响以下的所有编组，最好的做法是在主编组的整体均衡进行设定。对于延时来讲也是一样，子编组总会受到上一级别的影响，但你可以使用一个抵消的做法。

眨眼标识按钮能够让所有其中有一个或多个通道在该组中的设备的标志闪烁。

监控设备

要监视单元的状态，去监控选项，然后双击该设备进行监控。这将添加一个监控的控制面板。在显示器空间可以布置多个面板。

监控界面可以看到通道的参数.记录仪可以暂停或者设置成记录模式,这样可以将显示时间延长1分钟.

Oplog选项显示了单元的状态.如果发生错误, 在列表中的设备条目将随着总览标签行出现红色的闪烁。注意当进入到监测控制面板的Oplog选项,错误信息将会复位,但错误仍然存在!

设备错误条件

玩意设备遇到一个错误的情况,在编码器会有一个红色闪烁作为提示. ALControl则会闪烁选项线作为提示.所以每一个选项的错误都是可视的.如果需要进行检查,点击监视选项双击监控区域列表里的红色闪烁设备.设备的监控页面将会打开,按下” Oplog”选项.就可以查看错误和错误信息复位.即停止闪烁.必要时,需采取适当的步骤来解决实际的错误状况.

如果错误信息在ALControl进行了重置,设备上的红色的编码器也会进行重置.在这种情况下,操作人员需要检查设备.在设备选项当中的标志闪烁功能可以帮助识别设备.

保存

在任何时候,你可以通过”系统>另存为”或者Ctrl+S来控制保存你的项目.

要打开现有的项目,点击”系统>打开”或者Ctrl+O来控制导入一个项目,这会删除所有已添加的设备和现有的编组结构.

所有在这个项目当中在网络里的设备会被扫描出来并显示为在线.如果一些设备仍然没有激活,那么他们可以通过”网络>扫描”或者Ctrl+Q来控制连接.