LR28技术参数

概述

- 高性能线阵列系统，适用于大型场馆

- 无论音量从细小还是到震耳欲聋，均能发出 HiFi 音质

- 14” Pro-ribbon HF 部分具有超常的清晰度和“声音投射效果”

- 极大的动态头顶空间、极小无比失真

- 在水平和垂直方面均有极完美的角度控制

- SIS™ 技术提供了极高的阻尼和极小的失真

产品说明

LR28 是三分频，“大型”线阵列扬声器系统，适用于中型到大型的垂直阵列。

LR28 高功率声音强化，再结合 HiFi 级音质，可获得非常高的声压级，但听起来永远非常柔美。LR28 提供了一个完全可预测的线性响应，具有完善的清晰度。LR28 搭载了具有著名的 Alcons pro-ribbon 技术的中高频单元， 一个极快的全脉冲响应，其失真比传统的压缩式中高频单元低 90%。

多重专利技术全天然前指向柱形波，专门设计的 RBN1404rsr 带状传感器能够精确控制模式，没有任何变形导向的号角结构。 80° 的水平覆盖可以保持到 190Hz；3000W 和 1:15 的 RMS/峰值比例高频峰值功率处理，迎合一个极好的清晰度和最大动态余量储备的投射。

中频部分有 4 个高效的 6.5” 中频传感器是入槽的。中频部分由 RBN 组件构成，使得离轴响应变得非常平滑。所有部分都级联安装在铝质盒子内，用于优化散热/减少功率压缩和延长系统输出。

低频部分由 2 个 14” 反射式低频扬声器组成，采用强化盆体及大型音圈。钕质驱动器的构可改善散热和减少功率浪费。

LR28 是由 4 通道的 Sentinel 10 功放扬声器控制器提供电源和控制，通过综合处理和反馈，ALC 提供了 LR28 专用的驱动处理和阵列补偿，滤波器默认，系统均衡，相位匹配等。

通过中频和低频部分的 Signal Integrity Sensing™ 专利技术，可确保 LR28 和 Sentinel 之间连线/连接头电阻的补偿，使中频和低频响应更加强劲，同时将失真降到最小。

独一无二的专利技术吊挂系统能够在安装成阵列且吊挂之前设置角度。这样能够加快速度，节省时间。吊挂系统支持两种不同的阵列排布方式，caterpillar 和 pre-rig-style，压缩和非压缩的悬挂。

技术参数

尺寸图

频率响应：50 Hz – 20 kHz  (+/- 3 dB)

37Hz -        (+/-10dB)

灵敏度：110dB (200 Hz - 10 kHz)

额定阻抗：低频 2 x 8 ohms, 中频 8 ohms, 高频 8 ohms

推荐功放：ALC Sentinel10

最大声压级：144dB (Sentinel10 200 Hz - 10 kHz)

水平 x 垂直(阵列使用)：80° x 阵列长度

水平x垂直（单独使用）：80° x 6°(@10kHz)

物理参数

系统构成：4 分频, 全频

分频方式：三分频外置分频器

低频单元：2 x AW14.35ND-8 14”, 带倒相孔

中频单元：4 x AM65ND-8 6.5”, 带倒相孔

高频驱动器：1 x RBN1404rsr 14” pro-ribbon 驱动器

插座：2 x 14-pin CaCom: 输入/线路

物理规格：毫米              英寸

高度      404               15.8

宽度      1200              47.2

深度      538               21.1

重量（近似值）：63 公斤    138.9磅