LB28技术参数

概述

- 高性能线阵列低频系统

- 与 LR28 组成高输出线阵列扩展

- 极大的动态头顶空间、极小无比失真

- 全钕驱动器带来了优秀的性能和重量比

- 大型的，位于音箱中部的倒相口可以改善气流和降低压缩

- SIS™ 预留接线可以带来非常高的阻尼系数和进一步减少失真

产品说明

LB28 是大型扩声应用的低频线阵列模块；它是属于 LR28带状高音线阵列的低频阵列扩展设计。与 LR28 形成组合，可以形成一个非常高输出的，需要下潜到较低频率的，精确投射和长冲程的高端扩声阵列。

加入 LB28 模块扩展线阵长度，延伸 LR28 的低频控制(圆柱形)投射，同时增加中低频以上的投射距离。

LB28 有 2 个长冲程 14" 低音单元和中央气导配置了增强音栓。为改进散热和降低功率压缩，特别定做设计了一个14" 大型单元和采用强制通风的双蜘蛛悬挂钕动力结构。

对于完整的系统性能，LB28 是由 ALC 功放音箱控制器驱动和控制；由 ALC 驱动, 为 LB28 提供了最好的声音质量，以及在长期运行时稳定的输出功率。在 ALC 功放的驱动处理器内部集成了工厂预设，相位和匹配滤波，以及与LR28 组合系统的阵列长度校正。

信号完整性 Sensing™ 预留接线确保了 LB28 和 ALC 之间的完整线缆/连接器补偿，显著增加了低频的响应精度。无论线缆长度和和放大器阻抗负载多大，这都可以实现一个 1:1 无失真的自然的声音再现(系统的阻尼系数为10.000)。

吊挂系统和 LR28 完全兼容；吊挂系统能够在音箱里设置角度，而不需要拆除阵列，从而是安装更安全，更快捷，而且仅需要最小的操作。独特的正在申请专利的航空箱系统便于阵列的两种不同安装方式，caterpillar 和 pre-rig-style 压缩和非压缩悬吊。

技术参数

尺寸图

频率响应：50 Hz - 250 Hz  (+/- 3 dB)

37Hz -        (+/-10dB)

灵敏度：101dB (50 - 200 Hz)

额定阻抗：2 x 8 ohms

推荐功放：ALC Sentinel10

最大声压级：135dB (Sentinel10 50 - 200 Hz)

水平x垂直（单独使用）：omni

物理参数

系统构成：超低频扬声器，正面安装

单元：2 x AW14.35ND-8 14”, 带倒相孔

插座：2 x Speekon NL8 输入/链接

物理规格：毫米              英寸

高度      404               15.8

宽度      1200              47.2

深度      538               21.1

重量（近似值）：47 公斤    103.6磅